淮安生态新城信息系统运维服务
应急预案

江苏云储智能科技有限公司

2025 年9月3日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 应急预案（JSYC-ITSS-YJYA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档密级 | 秘密 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-9-3 | 发布版本 | 郑云 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 应急预案	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 总则	5

1.1. 编制目的	5

1.2. 编制依据	5

1.3. 适用范围	5

1.4. 工作原则	5

2. 应急组织与职责	5

2.1. 应急组织架构	5

2.2. 职责分工	6

3. 事件分级	6

3.1. 分级标准	6

3.2. 事件分级示例	7

4. 应急响应流程	7

4.1. 响应流程概述	7

4.2. 监测与发现	7

4.3. 报告与受理	7

4.4. 分析与定级	8

4.5. 应急处置	8

4.6. 恢复与验证	8

4.7. 总结与关闭	8

5. 应急保障	9

5.1. 人员保障	9

5.2. 备件保障	9

5.3. 技术保障	9

5.4. 通讯保障	9

6. 应急演练	9

6.1. 演练计划	9

6.2. 演练形式	9

6.3. 演练评估	10

7. 附则	10

7.1. 预案管理	10

7.2. 预案生效	10

8. 附件	10

总则

编制目的

为规范淮安生态文化旅游区财政局机房硬件维保项目在突发事件下的应急响应和处置工作，明确应急组织职责、响应流程和恢复措施，最大限度减少突发事件对甲方业务的影响，保障信息系统安全稳定运行，特制定本预案。

编制依据

- 《运维服务合同书》

- GB/T 28827.3-2012《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》

- 公司《应急管理制度》

- 《淮安生态新城信息系统运维服务实施方案》

适用范围

本预案适用于本项目服务范围内所有硬件设备（7台）在运行过程中发生的各类突发事件，包括但不限于：网络设备故障、服务器硬件故障、电力异常等导致系统中断或性能严重下降的事件。

工作原则

应急响应工作遵循“预防为主、快速响应、分级处置、保障业务”的原则。预防为主是指通过日常巡检和监控提前发现隐患，减少突发事件发生；快速响应是指事件发生后第一时间响应，控制影响范围；分级处置是指根据事件严重程度采取不同级别的响应措施；保障业务是指以恢复业务运作为首要目标。

应急组织与职责

应急组织架构

本项目应急组织由应急领导小组、应急执行小组、技术支持小组和后勤保障小组组成。

应急领导小组由项目负责人担任组长，运维部经理担任副组长，负责应急响应的统一指挥和决策，协调内外部资源，向甲方通报重大事件。

应急执行小组由运维工程师和网络工程师组成，负责执行具体的故障排查、诊断和恢复操作，记录应急处置过程。

技术支持小组由公司研发部和质量部人员组成，负责为复杂故障提供技术支持和方案咨询。

后勤保障小组由备件库管理人员和综合部人员组成，负责备件调拨、物资保障和后勤协调。

职责分工

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急组长 | 王朋 | 总体指挥，资源协调，向甲方通报 |
| 副组长 | 李伟 | 现场指挥，技术决策 |
| 网络工程师 | 张强 | 网络设备故障排查与恢复 |
| 运维工程师 | 李伟 | 服务器故障排查与恢复 |
| 服务台 | 徐丽 | 事件接收、记录、信息通报 |
| 备件库 | 李强 | 备件调拨、紧急采购 |

事件分级

分级标准

根据事件对甲方业务的影响范围和严重程度，将应急事件分为三个等级。

- I级（重大事件）

核心业务系统完全中断，或核心网络设备（核心交换机、路由器）故障导致全局网络瘫痪，影响甲方核心业务运行。要求30分钟内电话响应，4小时内工程师到场，8小时内恢复业务。

- II级（较大事件）

非核心业务中断或性能严重下降，或单台服务器故障但业务可降级运行，影响范围局部。要求30分钟内电话响应，4小时内工程师到场，8小时内恢复业务。

- III级（一般事件）

非关键设备故障，对核心业务无直接影响，或可通过临时方案绕过。要求2小时内响应，8小时内到场，24小时内解决。

事件分级示例

| 事件示例 | 等级 |
| --- | --- |
| 核心交换机宕机，全网中断 | I级 |
| 核心路由器故障，外网访问中断 | I级 |
| 用友财务服务器宕机 | I级 |
| 汇聚交换机故障，局部区域网络中断 | II级 |
| 单台服务器硬盘故障，业务可继续运行 | II级 |
| 楼层汇聚交换机故障，单楼层网络中断 | II级 |
| 设备电源模块告警 | III级 |
| 设备温度异常告警 | III级 |

应急响应流程

响应流程概述

应急响应流程分为六个阶段：监测与发现、报告与受理、分析与定级、应急处置、恢复与验证、总结与关闭。

监测与发现

通过运维监控平台（H3C智能管理中心）对网络设备和服务器进行7×24小时实时监控，监控指标包括设备在线状态、CPU使用率、内存使用率、端口状态、磁盘状态、电源状态等。监控系统发现异常时自动触发告警，通知服务台人员。

同时，甲方人员也可通过电话或邮件向服务台申报故障。

报告与受理

服务台人员接收告警或故障申报后，在15分钟内确认接收，记录事件信息，包括发现时间、故障现象、影响范围、申报人等，生成事件记录单。

分析与定级

服务台人员根据故障现象初步判断事件等级。如无法确定等级，由应急执行小组进一步分析确认。确认等级后，按对应级别启动应急响应。

I级和II级事件立即通知应急组长，III级事件按常规流程处理。

应急处置

- I级事件处置流程：

应急组长在30分钟内响应，下达应急处置指令；应急执行小组在4小时内到达现场；到场后15分钟内完成初步排查，确定故障原因；优先尝试恢复业务，如重启设备、切换备用设备、更换故障部件；如无法快速恢复，启动备件调拨或联系原厂支持；每30分钟向甲方通报处置进展。

- II级事件处置流程：

应急执行小组在4小时内到达现场；到场后30分钟内完成排查诊断；执行恢复操作；每1小时向甲方通报处置进展。

- III级事件处置流程：

工程师在8小时内到达现场；到场后完成排查诊断和处理；按常规流程通报。

恢复与验证

故障处理完成后，进行业务功能验证，确认系统恢复正常。验证内容包括：设备运行状态正常、业务功能可用、数据完整正确。验证通过后，由甲方接口人确认恢复。

总结与关闭

事件处理完成后，编制《应急事件处理报告》，记录事件经过、处理过程、原因分析、改进措施。报告经甲方确认后，关闭事件。

应急保障

人员保障

关键岗位（项目负责人、运维工程师）设有AB角备份，当A岗因故无法履职时，由B岗接替。应急小组成员保持通讯畅通，确保随时可联络。

备件保障

针对本项目设备，建立备件储备清单。关键备件（核心交换机电源模块、服务器硬盘、内存、光纤模块等）在中心库储备，确保I级事件时4小时内可调拨到位。备件库每季度盘点一次，发现短缺及时补充。

技术保障

建立技术支持升级机制。一般故障由现场工程师处理；复杂故障升级至公司技术专家组；必要时联系设备原厂（H3C、华为、浪潮、联想）提供技术支持。

通讯保障

应急通讯渠道包括：服务台电话（17705146873）、服务台邮箱（zhengy@jsyunchu.com）、应急微信群。所有应急小组成员保持手机7×24小时畅通。

应急演练

演练计划

服务期内每年至少组织1次应急演练，验证预案的有效性。演练计划提前15日与甲方沟通确认。

演练形式

采用模拟故障演练形式，在不影响甲方实际业务的前提下，模拟设备故障场景，检验团队的应急响应和恢复能力。

演练评估

演练结束后，评估各环节执行情况，形成《应急演练总结报告》，对发现的问题制定整改措施，持续改进应急预案。

附则

预案管理

本预案由项目负责人负责管理和维护，根据演练发现的问题和实际应急响应经验，每年至少修订一次。

预案生效

本预案自发布之日起生效。

附件

- 附件一：《应急联系人清单》

- 附件二：《应急事件处理报告模板》

- 附件三：《应急演练记录表模板》

- 附件四：《备件储备清单》