淮安生态新城信息系统运维服务
需求分析报告

江苏云储智能科技有限公司

2025-08-15

# 文档信息

| 文档名称编号 | 需求分析报告（JSYC-ITSS-XQFXBG） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-8-15 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 需求分析报告	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 报告概述	4

1.1. 编制目的	4

1.2. 编制依据	4

1.3. 需求来源	4

2. 服务对象分析	4

2.1. 客户概况	4

2.2. 服务设备清单	4

2.3. 设备重要性分级	5

3. 服务需求分析	5

3.1. 服务类型需求	5

3.2. 服务级别需求	6

3.3. 服务期望分析	6

4. 约束条件分析	6

4.1. 时间约束	6

4.2. 资源约束	7

4.3. 质量与安全约束	7

5. 服务能力匹配分析	7

5.1. 公司服务能力概述	7

5.2. 需求与能力匹配	7

5.3. 主要风险与应对	8

6. 需求确认	8

6.1. 服务需求清单	8

6.2. 成功标准	8

7. 附件	9

报告概述

编制目的

本报告旨在对淮安生态文化旅游区财政局机房硬件维保项目的服务需求进行全面分析，明确服务范围、服务要求、约束条件和成功标准，为后续实施方案、实施计划的编制提供依据，确保服务交付与客户需求精准对齐。

编制依据

本报告主要依据以下文件和标准编制：

- 《运维服务合同书》及其附件一《维保设备清单》；

- GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》；

- 以及公司内部运维服务交付规范。

需求来源

本次需求分析的信息来源包括三个方面：一是合同约定的服务条款和服务级别，这是最核心的需求依据；二是与甲方沟通过程中确认的服务期望；三是行业标准和公司运维服务能力评估结果。

服务对象分析

客户概况

本次服务的客户为淮安生态文化旅游区财政局，服务地点位于淮安市福地路1号。客户业务性质为政府财政管理，财政业务系统涉及资金管理，对系统连续性和数据安全性有较高要求。

服务设备清单

根据合同附件一，本次运维服务共覆盖7台硬件设备，按类型可分为网络设备和服务器两大类。

网络设备方面，包括H3C数通路由器1台、H3C核心交换机1台、华三汇聚交换机2台、华为楼层汇聚交换机1台，共计5台。这些设备承载着财政局内部网络通信和对外网络访问的功能，其中核心交换机和路由器一旦故障，将导致全局业务中断。

服务器方面，包括浪潮一体化服务器1台、联想用友财务服务器1台、浪潮数据回流服务器1台，共计3台。其中用友财务服务器承载财政财务系统，直接影响核心业务运行，重要性最高。

设备重要性分级

基于业务影响分析，将上述设备分为三个重要性等级。核心交换机、数通路由器和用友财务服务器为高重要性设备，故障将导致核心业务中断或全局网络瘫痪，需要最高级别的保障。汇聚交换机、楼层汇聚交换机、一体化服务器和数据回流服务器为中重要性设备，故障影响局部区域或特定业务，但仍需及时处理。

服务需求分析

服务类型需求

根据合同约定，客户需要以下五类服务。

一是定期巡检服务。 客户要求每月对清单内设备进行一次现场巡检，检查内容包括设备运行状态、配置完整性、日志分析等，每次巡检后需出具加盖乙方公章的《月巡检记录报告》。这一需求反映了客户对“事前预防”的重视，希望通过主动检查发现潜在问题，避免突发故障。

二是故障响应服务。 客户对故障响应有明确的时效要求，并区分了两种故障级别。关键故障（指导致系统中断的故障）要求30分钟内电话响应、4小时内工程师到场；一般故障（指性能下降但不中断的故障）要求2小时内响应、8小时内到场。这一需求反映了客户对业务连续性的较高要求。

三是硬件更换服务。 客户要求清单内设备如出现硬件损坏，由服务方提供备件进行更换并完成调试，确保设备恢复正常运行。这反映了客户对“一站式服务”的期望，不希望因硬件故障而自行采购备件。

四是配置备份服务。 客户要求定期对设备配置进行备份，确保故障后可快速恢复。配置变更后需在48小时内更新备份。

五是服务报告服务。 客户要求按月度、季度、年度定期输出服务报告，汇报服务情况、指标达成及改进建议，体现了客户对服务过程透明化、结果可量化的要求。

服务级别需求

在服务时效方面，客户的要求可以概括为“分级响应、限时解决”。关键故障从申报到电话响应不超过30分钟，从响应到工程师到场不超过4小时，从到场到解决不超过8小时。一般故障的响应时限为2小时，到场时限为8小时，解决时限为24小时。

在服务时间方面，日常服务按5×8小时（工作日9:00-17:00）执行，关键故障则需7×24小时响应，确保非工作时间也能及时处理。

在可用性方面，核心网络设备可用性目标为不低于99.9%，服务器设备可用性目标为不低于99.5%。这些目标与行业标准一致，也是客户对系统稳定性的基本期望。

服务期望分析

除合同约定的服务要求外，通过与甲方的沟通，我们还识别出以下隐性期望。

客户希望服务过程规范、文档完整，便于审计和监督，这可以归纳为“规范性期望”。客户希望服务方主动通报服务进展，尤其是故障处理进度，而不是等客户来问，这可以归纳为“主动性期望”。客户希望服务方通过巡检提前发现问题，减少突发故障，这体现了“预防性期望”。此外，客户还希望服务方在服务过程中传递设备运维知识，提升甲方自主能力，这体现了“知识传递期望”。

约束条件分析

时间约束

本项目服务期限固定为2025年8月15日至2026年8月14日，共12个月。合同签订后7日内需完成启动准备工作，包括团队组建、渠道建立、计划制定、预案编制和备件确认。服务期间的报告提交也有明确时限：月报于次月5日前提交，季报于季度结束后10日内提交，年报于合同到期前15日内提交。

资源约束

人员方面，需配备具备相应资质的技术人员，关键岗位需设AB角备份，确保人员不在岗时服务不中断。备件方面，需建立备件库，关键备件需在4小时内可调拨到位。工具方面，需使用运维管理平台记录服务过程，确保服务活动可追溯。

质量与安全约束

质量方面，核心网络设备可用性不低于99.9%，服务器设备可用性不低于99.5%，故障响应及时率和解决及时率均不低于95%，客户满意度不低于95分。安全方面，所有服务人员需签署保密协议，服务过程中不得泄露客户业务数据，设备操作需经甲方授权，变更需审批。

服务能力匹配分析

公司服务能力概述

江苏云储智能科技有限公司具备完整的运维服务能力体系。人员方面，配备运维部经理、运维工程师、网络工程师、服务台、备件库等完整岗位，关键岗位设有AB角备份。技术方面，具备H3C、华为、浪潮、联想等主流厂商设备的运维经验和技术认证。资源方面，建有中心备件库，配备运维管理平台，具备7×24小时服务台。过程方面，已建立服务级别管理、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等完整的过程体系。

需求与能力匹配

对照客户需求逐项评估，公司的服务能力与客户需求完全匹配。

定期巡检方面，公司已建立每月巡检机制和标准化巡检流程，能够满足客户要求。故障响应方面，公司的分级响应机制和7×24小时服务台能够覆盖客户的时效要求。硬件更换方面，公司备件库储备和紧急调拨流程可以保障硬件故障时的快速更换。配置备份方面，每月配置备份和变更后48小时更新的制度与客户要求一致。服务报告方面，公司现有的月报、季报、年报体系可直接应用。

主要风险与应对

本项目面临的主要风险包括四个方面。

人员风险方面，关键人员请假或离职可能影响服务连续性。应对措施是建立AB角备份制度，B岗提前熟悉A岗职责，确保人员变动时服务不中断。

备件风险方面，关键备件短缺可能导致故障恢复延迟。应对措施是建立备件储备清单，每季度盘点，发现短缺及时补充。

技术风险方面，设备重大故障可能超出常规处理能力。应对措施是启动应急预案，必要时联系原厂供应商提供技术支持。

需求变更风险方面，客户需求可能在服务过程中发生变化。应对措施是及时沟通，评估影响后调整服务计划，确保变更受控。

需求确认

服务需求清单

经过系统分析，本次项目的服务需求可归纳为10项关键需求。其中优先级为高的需求包括：

对7台硬件设备提供维保服务（R-01）、每月一次现场巡检（R-02）、关键故障30分钟响应4小时到场（R-03）、一般故障2小时响应8小时到场（R-04）、出具加盖公章的月巡检报告（R-05）、出具故障处理报告（R-06）、设备可用性达标（R-09）、客户满意度达标（R-10）。

优先级为中的需求包括：出具季度服务报告（R-07）和出具年度总结报告（R-08）。

成功标准

本项目的成功定义为五个方面全部达成：

一是所有服务活动按合同约定完成，无重大服务缺失；

二是各项服务指标全部达标，包括可用性、响应及时率、解决及时率；

三是客户满意度不低于95分；

四是服务过程可追溯，所有文档完整归档；

五是未发生因我方责任导致的信息安全事件。

附件

附件一：《维保设备清单》

附件二：《服务需求确认表》