淮安生态新城信息系统运维服务
交付方案

江苏云储智能科技有限公司

2025-08-15

# 文档信息

| 文档名称编号 | 项目交付方案（JSYC-ITSS-XMSSFA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-8-15 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 交付方案	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 项目概述	5

1.1. 项目背景	5

1.2. 项目目标	5

1.3. 服务范围	5

1.4. 服务期限与地点	5

2. 服务策略与原则	5

2.1. 服务策略	5

2.2. 服务原则	6

3. 服务内容与承诺	6

3.1. 服务内容	6

3.2. 服务级别承诺	7

4. 服务团队与资源配置	7

4.1. 项目团队	7

4.2. 人员保障	7

4.3. 备件保障	7

5. 交付实施路径	7

5.1. 交付阶段划分	7

5.2. 核心服务流程	8

5.3. 交付物清单	8

6. 质量管理	9

6.1. 质量目标	9

6.2. 质量监控措施	9

6.3. 改进机制	9

7. 沟通与报告	9

7.1. 沟通机制	9

7.2. 报告体系	9

8. 应急保障	10

8.1. 应急组织	10

8.2. 应急预案	10

8.3. 应急演练	10

9. 风险控制	10

10. 附件	10

项目概述

项目背景

根据双方签订的《运维服务合同书》，江苏云储智能科技有限公司（乙方）为淮安生态文化旅游区财政局（甲方）提供机房硬件维保服务。为确保项目顺利实施，保障甲方信息系统安全稳定运行，特制定本方案。

项目目标

- 保障甲方机房硬件设备的稳定运行，设备可用性达到合同约定标准；

- 建立规范的运维服务体系，确保服务响应及时、问题处理高效；

- 通过定期巡检和预防性维护，提前发现并消除隐患；

- 提升甲方信息化系统的整体可靠性和连续性。

服务范围

服务对象为合同附件一《维保设备清单》所列设备，包括：H3C数通路由器1台、H3C核心交换机1台、华三汇聚交换机2台、华为楼层汇聚交换机1台、浪潮一体化服务器1台、联想用友财务服务器1台、浪潮数据回流服务器1台，共计7台设备。

服务期限与地点

- 服务期限：2025年8月15日至2026年8月14日

- 服务地点：淮安生态文旅区财政局

服务策略与原则

服务策略

本项目采用“主动预防为主、快速响应为辅”的服务策略。通过定期巡检提前发现潜在问题，减少突发故障；同时建立快速响应机制，确保故障发生时能够及时处理。

服务原则

- 规范原则：所有服务活动严格按照公司运维服务交付规范执行，确保过程可追溯、结果可衡量。

- 主动原则：变被动维修为主动巡检，定期评估设备健康状态，提前消除隐患。

- 闭环原则：从问题发现、处理到验证、总结，形成完整闭环，持续改进服务质量。

- 透明原则：定期向甲方提供服务报告，确保服务过程透明、结果可见。

服务内容与承诺

服务内容

本项目主要提供以下五类服务：

- 定期巡检

每月对清单内设备进行一次现场巡检，检查内容包括设备运行状态、配置完整性、日志分析等。每次巡检出具《月巡检记录报告》，加盖乙方公章。

- 故障响应

建立分级响应机制。关键故障（导致系统中断）30分钟内电话响应，4小时内工程师到场；一般故障（性能下降）2小时内响应，8小时内到场。故障处理后出具《故障处理报告》。

- 硬件更换

《维保设备清单》所列设备如出现硬件损坏，由乙方提供备件进行更换并完成调试，确保设备恢复正常运行。

- 配置备份

每月对设备配置进行备份，确保故障后可快速恢复。配置变更后48小时内更新备份。

- 服务报告

按月度、季度、年度定期输出服务报告，向甲方汇报服务情况、指标达成及改进建议。

服务级别承诺

| 故障级别 | 响应时限 | 到场时限 | 解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键故障 | 30分钟内 | 4小时内 | 8小时内 |
| 一般故障 | 2小时内 | 8小时内 | 24小时内 |

核心网络设备可用性目标≥99.9%，服务器设备可用性目标≥99.5%。服务时间为5×8小时，关键故障7×24小时响应。

服务团队与资源配置

项目团队

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王朋 | 全面负责项目交付，协调资源，监督服务质量 |
| 运维工程师 | 李伟 | 负责现场巡检、故障处理、设备维护 |
| 网络工程师 | 张强 | 负责网络设备配置、故障排查 |
| 服务台 | 徐丽 | 接收服务请求、跟踪进度、客户回访 |
| 备件库 | 李强 | 负责备件管理、紧急调拨 |

人员保障

关键岗位（项目负责人、运维工程师）设有AB角备份，当A岗因休假、培训等原因不在岗时，由B岗代理其职责，确保服务不中断。所有服务人员均签署保密协议。

备件保障

针对本项目设备特点，已建立备件储备清单，关键备件（电源模块、硬盘、内存、光纤模块等）在中心库储备，确保紧急情况下4小时内可调拨到位。备件库每季度盘点一次，保证账实相符。

交付实施路径

交付阶段划分

本项目交付分为三个阶段：

- 第一阶段：启动准备（合同签订后7日内）

完成项目团队组建，与甲方确认接口人，制定巡检计划和应急预案，建立服务台沟通渠道。

- 第二阶段：持续运营（服务期内）

按计划执行月度巡检、故障响应、配置备份等日常工作，定期输出服务报告，持续改进服务质量。

- 第三阶段：收尾总结（合同到期前15日内）

整理全年服务记录，编制年度运维总结报告，向甲方汇报服务成果，完成项目交接。

核心服务流程

- 巡检流程

每月提前与甲方确认巡检时间，工程师到场后按巡检清单逐项检查设备状态，记录发现的问题，出具巡检报告，对发现的问题提出处理建议。

- 故障处理流程

服务台接收故障申报后，记录事件信息并判断故障级别。关键故障30分钟内响应并派工程师，4小时内到场；一般故障2小时内响应。工程师到场后排査诊断，硬件故障更换备件，软件/配置故障现场调试恢复。解决后经甲方确认关闭事件，必要时将处理经验录入知识库。

交付物清单

| 阶段 | 交付物 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 运维服务交付方案 | 合同签订后7日内 |
| 运营 | 月巡检记录报告 | 次月5日前 |
| 运营 | 故障处理报告 | 故障处理后3日内 |
| 运营 | 季度服务报告 | 季度结束后10日内 |
| 收尾 | 年度运维总结报告 | 合同到期前15日内 |

质量管理

质量目标

- 设备可用性：核心网络设备≥99.9%，服务器设备≥99.5%

- 故障响应及时率：≥95%

- 故障解决及时率：≥90%

- 客户满意度：≥95分

质量监控措施

- 所有服务活动通过运维管理平台记录，确保过程可追溯

- 每月统计SLA达成情况，对未达标项分析原因

- 每次故障处理后进行回访，了解客户满意度

- 每年至少组织一次正式客户满意度调查

改进机制

建立“发现问题→分析根因→制定措施→实施改进→验证效果”的闭环改进机制。季度服务报告中包含改进建议，重大改进需经甲方确认后实施。改进完成后跟踪验证效果，必要时将有效措施固化到流程中。

沟通与报告

沟通机制

日常服务请求通过服务台电话或邮件受理，服务台在15分钟内确认接收。巡检安排提前3个工作日与甲方沟通确认。季度和年度服务汇报以会议形式进行，由项目负责人向甲方汇报服务情况。

报告体系

- 月巡检报告：巡检结果、设备状态、问题汇总，次月5日前提交

- 故障处理报告：故障现象、处理过程、解决方案，处理后3日内提交

- 季度服务报告：SLA达成、事件统计、改进建议，季度结束后10日内提交

- 年度总结报告：全年服务回顾、指标达成、下年建议，合同到期前15日内提交

应急保障

应急组织

成立由项目负责人担任总指挥的应急小组，下设技术恢复组（负责故障排查与恢复）、联络组（负责与甲方沟通）和保障组（负责备件调拨）。I级事件由副总经理指挥协调。

应急预案

已编制《淮安生态新城信息系统运维服务项目-应急预案》，覆盖网络中断、服务器宕机、硬件故障、安全事件等场景。预案中包含处置流程、责任人、联络方式和恢复目标。

应急演练

服务期内每年至少组织1次应急演练，验证预案有效性，演练后形成总结报告，针对发现的问题改进预案。

风险控制

| 风险类别 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员风险 | 关键人员离职或请假 | AB角备份，知识库传承 |
| 技术风险 | 设备故障无法快速恢复 | 备件储备，供应商技术支持 |
| 环境风险 | 电力中断、温湿度异常 | 依托甲方UPS和机房环境监控 |
| 安全风险 | 操作失误导致数据丢失 | 操作前备份，变更需审批 |

附件

附件一：《维保设备清单》

附件二：《运维服务团队通讯录》

附件三：《应急预案》

附件四：《巡检报告模板》